INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA PARA EL PROYECTO IOT

AUTORES:

NICOLÁS DAVID GARCÍA LEGUIZAMO

JUAN PABLO HERNÁNDEZ CABALLERO

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

BUCARAMANGA

2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	1

2.	COMPONENTES UTILIZADOS	2

3.	EXPLICACIÓN DE LA LEY DE OHM APLICADA AL CÁLCULO DE LAS RESISTENCIAS	3

4.	CIRCUITO 1 – LED INTERMITENTE	4

4.1	DESCRIPCIÓN	4

4.2	CONEXIONES	4

4.3	CODIGO Y EXPLICACION	5

5.	CIRCUITO 2 – SEMÁFORO INTELIGENTE	6

5.1	DESCRIPCIÓN	6

5.2	CONEXIONES	6

5.3	CODIGO Y EXPLICACION	7

6.	CIRCUITO 3 – CONTROL MEDIANTE PULSADOR	8

6.1	DESCRIPCIÓN	8

6.2	CONEXIONES	8

6.3	CODIGO Y EXPLICACION	9

7.	PRESENTACION Y SUSTENTACION	11

7.1	TINKERCAD DEL CIRCUITO 1	11

7.2	TINKERCAD DEL CIRCUITO 2	11

7.3	TINKERCAD DEL CIRCUITO 3	11

7.4	SUSTENTACION DE LOS 3 CIRCUITOS	11

8.	REFLEXION Y CONCLUSIONES	12

9.	BIBLIOGRAFIA	13

LISTA DE FIGUIRAS

Figura 1. Componentes	2

Figura 2. Circuito 1. Led intermitente	4

Figura 3. Código del circuito 1.	5

Figura 4. Circuito 2. Semáforo inteligente	6

Figura 5. Codigo circuito 2.	7

Figura 6. Circuito 3. Control Mediante Pulsador.	8

Figura 7. Código del circuito 3.	9

# INTRODUCCION

La electrónica es la base de cualquier sistema de Internet de las Cosas (IoT). Antes de poder conectar sensores, microcontroladores y plataformas en la nube, es fundamental comprender cómo se controlan los componentes electrónicos básicos: LEDs, resistencias y pulsadores.

En esta actividad se utilizan circuitos simples simulados en Tinkercad para familiarizarse con el control digital de salidas, la temporización y la lectura de entradas. Estos conocimientos se aplicarán posteriormente en el proyecto de monitoreo de aula, donde se requerirá interactuar con sensores y actuadores de forma similar.

El Arduino Uno se emplea como plataforma de simulación porque opera a 5 V, al igual que el ESP32 que se usará en etapas posteriores del proyecto.

# COMPONENTES UTILIZADOS

- Arduino Uno R3 (simula la fuente de 5 V del ESP32)

- LEDs de distintos colores (rojo, amarillo y verde)

- Resistencias de 220 Ω (una por cada LED)

- Pulsador (push-button) – solo en el circuito 3

- Protoboard y cables de conexión (jumpers)

Figura 1. Componentes

Fuente: Imagen independiente

# EXPLICACIÓN DE LA LEY DE OHM APLICADA AL CÁLCULO DE LAS RESISTENCIAS

La Ley de Ohm establece la relación entre voltaje (V), corriente (I) y resistencia (R):

V = I × R → R = V / I

En estos circuitos el Arduino (o ESP32) suministra 5 V. Un LED típico tiene una caída de voltaje de aproximadamente 1.8 V a 2.2 V (rojo) o hasta ~3 V (verde/azul) y se recomienda una corriente de trabajo de 15–20 mA para no dañarlo.

Cálculo de la resistencia limitadora:

Tomando un LED rojo con Vf ≈ 2 V y corriente deseada de 20 mA (0.02 A):

R = (5 V − 2 V) / 0.02 A = 3 V / 0.02 A = 150 Ω

Se utiliza una resistencia de 220 Ω (valor comercial estándar superior al calculado). Esto reduce ligeramente la corriente (~13.6 mA), lo que es seguro, protege el LED y evita que se queme, cumpliendo el requisito de la actividad (“aprox. 220 Ω”).

La misma resistencia se emplea en los tres LEDs del semáforo por simplicidad y seguridad.

# CIRCUITO 1 – LED INTERMITENTE

## DESCRIPCIÓN

Se construyó un circuito simple con un LED, una resistencia de 220 Ω y la alimentación de 5 V del Arduino Uno. El LED se programa para parpadear con una frecuencia de 1 segundo (encendido/apagado).

## CONEXIONES

- Ánodo (pata larga) del LED → resistencia de 220 Ω → pin digital 10 del Arduino

- Cátodo (pata corta) del LED → GND

Figura 2. Circuito 1. Led intermitente

Fuente: Imagen independiente

## CODIGO Y EXPLICACION

Figura 3. Código del circuito 1.

Fuente: Imagen Independiente

- int counter; → Se declara una variable llamada counter que servirá como contador del bucle.

- void setup() → Esta función se ejecuta una sola vez al inicio del programa.

- pinMode(10, OUTPUT); → Configura el pin digital 10 como salida, para poder controlar el LED.

- void loop() → Esta función se ejecuta de forma repetitiva.

- for (counter = 0; counter < 10; ++counter) → Se crea un bucle que se repite 10 veces.

- digitalWrite(10, HIGH); → Enciende el LED enviando 5 V al pin 10.

- delay(1000); → Espera 1000 milisegundos (1 segundo) con el LED encendido.

- digitalWrite(10, LOW); → Apaga el LED enviando 0 V al pin 10.

- delay(1000); → Espera 1 segundo con el LED apagado.

# CIRCUITO 2 – SEMÁFORO INTELIGENTE

## DESCRIPCIÓN

Se construyó un circuito con tres LEDs (rojo, amarillo y verde) y sus respectivas resistencias de 220 Ω. El programa simula un ciclo de tráfico con la siguiente secuencia:

- Rojo: 2 segundos

- Amarillo + Rojo: 1 segundo

- Verde: 3 segundos

- Amarillo: 1 segundo

El ciclo se repite indefinidamente.

## CONEXIONES

- LED Rojo → resistencia 220 Ω → pin 13

- LED Amarillo → resistencia 220 Ω → pin 12

- LED Verde → resistencia 220 Ω → pin 11

- Cátodos de los tres LEDs → GND

Figura 4. Circuito 2. Semáforo inteligente

Fuente: Imagen Independiente

## CODIGO Y EXPLICACION

Figura 5. Codigo circuito 2.

Fuente: Imagen Independiente

- Se declaran tres variables enteras (rojo, amarillo y verde) asignándoles los números de pin correspondientes (13, 12 y 11). Esto hace el código más legible.

- En setup() se configuran los tres pines como salidas (OUTPUT).

- En loop() se ejecuta la secuencia del semáforo de forma repetitiva

- Primero se enciende solo el LED rojo durante 2 segundos.

- Luego se encienden el amarillo y el rojo juntos durante 1 segundo (simulando la transición).

- Después se enciende solo el LED verde durante 3 segundos.

- Finalmente se enciende solo el LED amarillo durante 1 segundo.

- Cada digitalWrite enciende (HIGH) o apaga (LOW) el LED correspondiente.

- Los delay() controlan el tiempo que permanece cada estado.

# CIRCUITO 3 – CONTROL MEDIANTE PULSADOR

## DESCRIPCIÓN

Se añadió un pulsador al circuito del semáforo. Al presionar el botón se activa un modo especial en el que todos los LEDs se apagan. Al presionar nuevamente el botón, el semáforo regresa al ciclo normal de funcionamiento. Se implementó detección de flanco y una función de espera que permite comprobar el botón de forma más responsiva.

## CONEXIONES

- Una pata del pulsador → pin digital 2 del Arduino

- La otra pata del pulsador → GND

- Se utiliza la resistencia pull-up interna del Arduino (INPUT_PULLUP), por lo que no se requiere resistencia externa de 10 kΩ.

Figura 6. Circuito 3. Control Mediante Pulsador.

Fuente: Imagen Independiente

## CODIGO Y EXPLICACION

Figura 7. Código del circuito 3.

Fuente: Imagen Independiente

- Se declaran los pines de los LEDs y del botón.

- modoEspecial es una variable booleana que indica si el semáforo está en modo apagado (true) o en modo normal (false).

- estadoAnteriorBoton se usa para detectar el momento exacto en que se presiona el botón (detección de flanco).

- pinMode(boton, INPUT_PULLUP); configura el pin del botón con la resistencia interna activada. Cuando el botón no está presionado el pin lee HIGH, y al presionarlo lee LOW.

- La función esperarConBoton() reemplaza al delay() tradicional. Mientras espera el tiempo indicado, revisa constantemente si se presionó el botón. Si se detecta una pulsación, cambia el modo y puede salir anticipadamente de la espera.

- En el loop():

- Si está activado el modo especial, mantiene todos los LEDs apagados y solo espera una nueva pulsación para volver al modo normal.

- Si está en modo normal, ejecuta la secuencia del semáforo usando esperarConBoton() en lugar de delay(), lo que permite reaccionar al botón en cualquier momento.

# PRESENTACION Y SUSTENTACION

## TINKERCAD DEL CIRCUITO 1

Link de tinkercad el circuito 1: https://l1nq.com/0pj9s12

## TINKERCAD DEL CIRCUITO 2

Link de tinkercad el circuito 2: https://l1nq.com/jj8gykc

## TINKERCAD DEL CIRCUITO 3

Link de tinkercad el circuito 3: https://l1nq.com/0oykmum

## SUSTENTACION DE LOS 3 CIRCUITOS

Link de la sustentación del trabajo: https://l1nk.dev/zeivjsm

# REFLEXION Y CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de esta actividad se comprobó la importancia de calcular correctamente las resistencias para proteger los componentes electrónicos, ya que un valor inadecuado puede dañar el LED o el pin del microcontrolador. También se evidenció la limitación de la función delay(), pues mientras el programa espera no puede detectar la pulsación del botón. Por esta razón se implementó una función basada en millis() que permite revisar el estado del botón de forma más frecuente.

La simulación en Tinkercad facilitó la experimentación sin riesgo de dañar hardware real y permitió probar distintas secuencias de control de manera rápida. Con estos ejercicios se comprendió el manejo de pines digitales, la aplicación práctica de la Ley de Ohm, la programación de secuencias temporales y la integración de un pulsador para modificar el comportamiento del sistema. Estos conocimientos constituyen la base electrónica y de programación necesaria para el proyecto de monitoreo de aula basado en IoT.

# BIBLIOGRAFIA

- Banzi, M. y Shiloh, M. (2022). Getting Started with Arduino (4.ª ed.). Maker Media.

- Horowitz, P. y Hill, W. (2015). The Art of Electronics (3.ª ed.). Cambridge University Press.

- Monk, S. (2016). Programming Arduino: Getting Started with Sketches (2.ª ed.). McGraw-Hill Education.

- Arduino. (s.f.). Arduino Language Reference. https://www.arduino.cc/reference/en/

- Autodesk. (s.f.). Tinkercad Circuits. https://www.tinkercad.com/